USŁUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE

mgr inż. Ryszard Ruszkiewicz

Os. Jagiellońskie 86/8

64-000 Kościan

tel: 65 512 15 26    603 802 249

PROJEKT  BUDOWLANY

WYKONAWCZY

OBIEKT:      BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ

ULICA TOWAROWA W CZEMPINIU- I etap

ZAMAWIAJĄCY :      Gmina Czempiń

z siedzibą przy ul.24 Stycznia 25

64-020 Czempiń

BRANŻA :      drogowa

DZIAŁKI :      72/3   132/6  132/8

PROJEKTANT:      mgr inż.  R.Ruszkiewicz

nr ewid. upr. proj. 313/81/Lo

Kościan     luty  2013 r.

SPIS  DOKUMENTACJI

I.   Część  formalno – prawna

1.   Strona tytułowa   .......................................................................... 1

2.   Zawartość teczki  ......................................................................... 2

3.   Uprawnienia budowlane …………………………...................... 3

4.   Zaświadczenie WOIIB w Poznaniu……………………………..4

5.   Oświadczenie projektanta............................................................  5

6.   Informacja BIOZ ........................................................................  6

7.   Mapa ewidencyjna ……………………………………………... 7

8.   Wypisy z rejestru gruntów……………………………………… 8

9.   Uzgodnienia, opinie  …………………………………………….9

II.  Część opisowo – obliczeniowa

1.   Opis techniczny...........................................................................  10

2.   Kilometracja  ( elementy trasy).................................................... 14

3.   Współrzędne punktów głównych trasy........................................ 15

4.   Elementy niwelety ......................................................................  16

5.   Obliczenia powierzchni projektowanej jezdni..............................17

6.   Obliczenie pow. proj. parkingów…............................................. 17

7.   Obliczenie pow. wjazdów do posesji........................................... 17

8.   Obliczenie pow. chodników …………………………………….18

9.   Obliczenie wielkości pozostałych robót…………………………18

9.   Zestawienie podstawowych materiałów...................................... .19

III.  Część rysunkowa

1    Plan sytuacyjny  1:500  …... ...........................................  [ rys.nr 1]

2.   Przekrój  podłużny  1:50:500  ….. ................................... [ rys.nr 2]

3.   Przekroje konstrukcyjne 1:50 .......................................... [ rys.nr 3]

4.   Szczegóły techniczne  1:10   .  ......................................... [ rys.nr 4]

5 .  Studzienki kan. deszczowej   1:50   ................................. [ rys.nr 5]

IV.   Część przetargowa  ( w załączeniu )

1.    Kosztorys inwestorski

-     strona tytułowa

-     przedmiar robót

-    kalkulacja uproszczona

-    tabela elementów rozliczeniowych

2.    Kosztorys ofertowy

3.    Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

CZĘŚĆ  OPISOWO -

OBLICZENIOWA

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Umowa  zawarta z Gminą Czempiń w dniu 2 stycznia 2013 r.

-     Podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500

-     Rozporządzenie MT i GM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków

technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

( Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.)

-    Pomiary sytuacyjno – wysokościowe wykonane w terenie

-    Ogólne specyfikacje techniczne GDDP

2. Opis stanu istniejącego.

Administratorem odcinka ulicy Towarowej w Czempiniu podlegającemu przebudowie jest Gmina Czempiń.  Aktualnie w/w odcinek ulicy Towarowej to wydzielony pas gruntu o szerokości od 18,00 do 30,00m ze skosami przy drodze wojewódzkiej 310. Teren jest płaski, niezalesiony.

W pasie drogowym znajduje się infrastruktura techniczna nie związana  z drogą:

- wodociąg  PVC ø110 mm

- kabel teletechniczny

- kable energetyczne WN i NN

- napowietrzna sieć energetyczna

- kanalizacja sanitarna ø200 mm

3. Opis stanu projektowanego

Na w/w terenie projektuje się budowę drogi gminnej z wjazdem

3.1  PODSTAWOWE WSKAŹNIKI  PROJEKTOWANIA

Do projektowania przyjęto następujące parametry techniczne drogi:

- klasa drogi  gminnej                                               - L  (lokalna)

- kategoria obciążenia ruchem                                  - KR 2

- prędkość projektowa  Vp                                        - 50km/h

- szerokość jezdni                                                      - 6,00m

- stanowiska  postojowe                                            - 5,00 x 2,50m

- szerokość chodników                                              - 2,00m

- pochylenie poprzeczne jezdni 	                                2%

- pochylenie poprzeczne chodników                           1%

3.2 USYTUOWANIE  TRASY W PLANIE  I  PRZEKROJU POPRZECZNYM

Przy projektowaniu przebudowy  przyjęto zasadę maksymalnego wpasowania

w istniejące odcinki drogi oraz wykorzystania terenu wyznaczonego szerokościami pasów drogowych w liniach rozgraniczających.

Na projektowanym odcinku występują  łuki poziome wymienione w załączeniu „elementy trasy”

Jezdnię należy ograniczyć krawężnikiem betonowym typu ulicznego 15x30 cm  ustawionym na  ławie betonowej z oporem z betonu B15MPa.

Wzdłuż krawężnika  wykonać ściek z  dwóch rzędów kostki brukowej betonowej  10x20cm na ławie betonowej.

Chodnik obustronny o szerokości  2,00m oddzielony od jezdni pasem zieleni szerokości 2,50m.

Na długości projektowanej trasy  występują zjazdy do  posesji( publiczne i indywidualne). Szerokości zjazdów należy dostosować do szerokości istn. bram wjazdowych.

Pochylenie podłużne zjazdów należy dopasować do poziomu terenu posesji.

W części zjazdu przechodzącej przez chodnik lub ciąg pieszo-rowerowy nie należy przekraczać  pochylenia podłużnego 3 %

3.3  ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE

Rzędne  niwelety budowanego odcinka  drogi  gminnej zostały zaprojektowane w  dowiązaniu  do istniejącej nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej 310 oraz poziom pasa drogowego na pozostałym odcinku.

3.4  ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

Projektowane warstwy konstrukcyjne mają zapewnić przeniesienie ruchu KR2

Na podstawie powyższych założeń przyjęto grupę nośności podłoża   - G2

Nawierzchnia jezdni

-   nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm ( kolor szary )        -    8cm

-  podsypka  cementowo-piaskowa                                                                        -    3cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego

mechanicznie                                                                                                       - 24cm

- warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem

o Rm=1,5 MPa                                                                                                      -10cm

Krawężnik

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm typu ulicznego na ławie betonowej z

oporem z  betonu B15 na podsypce cem-piask ułożony 12cm powyżej

krawędzi jezdni.

Krawężnik należy obniżyć :

-  na wjazdach do posesji o 10cm

-  na przejściach dla pieszych do poziomu krawędzi jezdni

/1cm  powyżej  ścieku/

Ściek

Ściek z kostki betonowej brukowej prostokątnej   10x20 grub. 8cm

na ławie betonowej  20x20 cm z betonu B15  ułożony 2cm poniżej

poziomu krawędzi jezdni.

Chodnik

-  kostka betonowa grub. 6cm na   podsypce piaskowej grubości 3cm

z  wypełnieniem szczelin piaskiem

-  podbudowa z betonu B-7,5  grub 10cm

Chodnik należy ograniczyć obustronnie obrzeżem   betonowym 6x20 cm na ławie

żwirowej 12/ 3cm

Zjazdy do posesji

-   nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm ( kolor grafit )

na podsypce  piask.-cement. grubości 3cm ( wypełnienie szczelin

piaskiem)

-   podbudowa betonowa z betonu B7,5 grubość 12cm

-  warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem

o Rm=1,5 MPa grub.10cm

Sprawdzenie warunków mrozoodporności dla konstrukcji

nawierzchni jezdni

Projektowana   grubość  nawierzchni

h rzecz :  0,05 + 0,07 + 0,20 + 0,10     =   0,42cm

Warunek mrozoodporności dla KR2 i G2

h rzecz.  ≥   0,45x hz               hz ( głębokość przemarzania ) = 0,80m

0,45 x h z = 0,45 x 0,80m = 0,36m

h rzecz. = 0,42m > h min = 0,36m

Warunek  mrozoodporności jest spełniony.

Sprawdzenie warunków mrozoodporności dla konstrukcji

nawierzchni stanowisk postojowych

Projektowana   grubość  nawierzchni

h rzecz :  0,08 + 0,03 + 0,20 + 0,10     =   0,41m

Warunek mrozoodporności dla KR3 i G2

h rzecz.  ≥   0,450 x hz               hz ( głębokość przemarzania ) = 0,80m

0,45 x h z = 0,45 x 0,80m = 0,36m

h rzecz. = 0,41m > h min = 0,36m

Warunek  mrozoodporności jest spełniony.

3.5  ODWODNIENIE

Odwodnienie przebudowywanej drogi przewiduje się poprzez  odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne jezdni. Wody z powierzchni szczelnych przekroju ulicznego będą  odprowadzane ściekiem do proj. kanalizacji deszczowej poprzez studzienki ściekowe i  dalej do istniejącej kanalizacji miejskiej.

Projekt przewiduje budowę  kanalizacji deszczowej oraz pobudowanie nowych studzienek  ściekowych i rewizyjnych.

Kanał deszczowy należy wykonać z rur PVC ø 315mm o SN > 8kN/m2 , przykanaliki z rur PVC ø160/4 mm.

Rury należy łączyć na uszczelki i układać w gotowym wykopie w obsypce piaskowej ( 20cm nad i pod rurą)

Uzbrojenie sieci stanowić będą studnie rewizyjne z kręgów betonowych ø1000 mm z włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D400.

Do odbioru wody z jezdni zaprojektowano studzienki betonowe  ø500 z osadnikiem wys.50 cm z wpustem ściekowym lub krawężnikowo-ściekowym  klasy D400.

Lokalizację studni  oraz studzienek ściekowych  pokazano na planie

sytuacyjnym.

Kanał deszczowy, studnie rewizyjne oraz ściekowe należy wykonać zgodnie z  PN-S-02204  „Odwodnienie dróg”

3.6  INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Ze względu na istniejącą w pasie drogowym infrastrukturę nie związaną z drogą( wymienioną w punkcie 2 ) będzie zachodzić konieczność wymiany pokrywy studni telekomunikacyjnej oraz  przebudowa istn. studzienki rewizyjnej kanalizacji deszczowej. Lokalizacja przebudowywanej drogi została uzgodniona przez właścicieli sieci.

3.7 ORGANIZACJA RUCHU

Projekt  Organizacji ruchu  jest tematem oddzielnego opracowania i stanowi integralną część projektu budowlanego.

Opracował:

mgr inż. R.Ruszkiewicz

CZĘŚĆ RYSUNKOWA