USŁUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE

mgr inż. Ryszard Ruszkiewicz

Os. Jagiellońskie 86/8

64-000 Kościan

tel: 65 512 15 26    603 802 249

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA

OBIEKT:      PRZYSTAŃ WIEJSKA w GORZYCZKACH

MIEJSCE DO GRILLOWANIA

Z INFRASTRUKTURĄ

LOKALIZACJA:     Gorzyczki gm. Czempiń

działka 92/2

ZAMAWIAJĄCY :      Gmina Czempiń

z siedzibą przy ul.24 Stycznia 25

64-020 Czempiń

PROJEKTANT:      mgr inż.  R.Ruszkiewicz

nr ewid. upr. proj. 313/81/Lo

Kościan     marzec  2013 r.

SPIS  DOKUMENTACJI

I.   Część  formalno – prawna

1.   Strona tytułowa   .......................................................................... 1

2.   Zawartość teczki  ......................................................................... 2

3.   Uprawnienia projektowe …………………………...................... 3

4.   Zaświadczenie WOIIB w Poznaniu……………………………...4

5.   Oświadczenie projektanta.............................................................  5

II.  Część opisowo – obliczeniowa

1.   Opis techniczny...........................................................................  6

III.  Część rysunkowa

1    Plan orientacyjny  1:10 000  …... .....................................[ rys.nr 1]

2.   Zagospodarowanie terenu 1:1000  ….. ............................ [ rys.nr 2]

3.   Zagospodarowanie terenu 1:500 ...................................... [ rys.nr 3]

4.   Geometria 1:200……………………..…………………. [ rys.nr 4]

5.   Wizualizacja- widok od strony zachodniej…………....... [ rys.nr 5]

6.   Wizualizacja-  widok od strony półn. i płd……….. ........ [ rys.nr 6]

7.   Elementy przystani……………………….……….. ........ [ rys.nr 7]

IV.   Część przetargowa  ( w załączeniu )

1.    Kosztorys inwestorski

-     strona tytułowa

-     przedmiar robót

-    kalkulacja uproszczona

2.    Kosztorys ofertowy

Opis techniczny

do projektu zagospodarowania

Przystani Wiejskiej w Gorzyczkach

1. Podstawa opracowania.

-    Umowa  zawarta z Gminą Czempiń

-    Podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000

-    Pomiary sytuacyjno – wysokościowe wykonane w terenie

2. Opis stanu istniejącego.

Teren objęty opracowaniem (część działki  nr 92/2) znajduje się przy drodze gminnej  z Gorzyczek do Donatowa o powierzchni 504m2 ( 28x18m) między istniejącym boiskiem do piłki nożnej, placem zabaw  i granicą pasa drogowego. Teren plaski, nie zadrzewiony.

Wzdłuż jezdni drogi gminnej po stronie projektowanej Przystani  znajduje się chodnik z płytek betonowych oraz płytki rów drogowy.

Na terenie działki stoją słupy energetyczne linii NN biegnącej wzdłuż pasa drogowego.

3. Opis stanu projektowanego

Na w/w terenie projektuje się budowę Przystani Wiejskiej z miejscem do grillowania z infrastrukturą z dojściem pieszo-rowerowym z istniejącego chodnika.

Na istniejącym rowie drogowym należy zbudować kładkę drewnianą z pomostem o szerokości 2,0m i z poręczami o wysokości 1,10m lub alternatywnie zjazd gruntowy z przepustem rurowym o średnicy 40cm.

### Konstrukcję wykonać z drewna klasy  K27 o wilgotności nie większej niż 20 %.

### Całość konstrukcji drewnianej należy zaimpregnować  przeciw grzybom,

owadom i przeciwogniowo np. FOBOSEM  poprzez 5 krotne malowanie.

Nawierzchnie ścieżek i miejsc utwardzonych należy wykonać z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce piaskowej 3cm i stabilizacji cementem o Rm=1,5MPa grubości 10cm. Nawierzchnie ograniczyć obrzeżem betonowym 6x20cm na ławie żwirowej 3x12cm.

W związku z budową Przystani Wiejskiej należy przenieść boiska do siatkówki oraz  do koszykówki w miejsce wskazane na planie sytuacyjnym zagospodarowania oraz wykonać przejście do istniejącego placu zabaw..

4. Wykaz projektowanych urządzeń i infrastruktury

4.1  GRILL -  murowany, otwarty z kamienia na planie prostokąta wysokości 1,10m z

wiatrochronem

4.2  MIEJSCE DO PALENIA OGNISK - utwardzony kostką brukową okrąg o

powierzchni 3,50 m2 z miejscem na palenisko oddzielonym kamiennym kręgiem,

z nawierzchnią z piasku.

4.3  STOŁY DREWNIANE ZINTEGROWANE Z ŁAWKAMI I ZADASZENIEM –

wykonane z drewna  iglastego o wymiarach 2,50x2,50m – szt.3

4.4  ŁAWKA WOLNOSTOJĄCA – drewniana, prosta, o wymiarach 150x45cm,

wykonana z bali - szt. 4

4.5  STOJAK NA ROWERY – wykonany z pnia drzewa o średnicy min. 50cm

długości 5m z wyciętymi szczelinami szer. 7cm w rozstawie co 50cm.

4.6  KOSZE NA ŚMIECI – kwadratowe w obudowie drewnianej o wymiarach

50x50cm - szt. 3

4.7  TABLICA INFORMACYJNA – konstrukcji drewnianej z zadaszeniem, o

powierzchni do  wypełnienia treścią 120x100cm

4.8  PIŁKOCHWYT – z siatki polietylenowej o oczkach 10x10cm na słupkach

stalowych  w rozstawie 4,00m  wysokości 4,0m – długość 36m.

5.  Rozwiązania wysokościowe

Nawierzchnie utwardzone i nieutwardzone  Przystani należy wynieść 10cm nad

poziom terenu.

6.  Odwodnienie

Przewiduje się odwodnienie powierzchniowe terenów utwardzonych poprzez

odprowadzenie wód deszczowych w pasy zieleni.

Opracował:

mgr inż. R.Ruszkiewicz