USŁUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE

Ryszard Ruszkiewicz

Os. Jagiellońskie 86/8

64-000 Kościan

tel. 65 512 15 26    603 802 249

PROJEKT  BUDOWLANY

OBIEKT:      PRZEBUDOWA ULICY SŁOWACKIEGO

W CZEMPINIU

ZAMAWIAJĄCY :      Gmina Czempiń

z siedzibą przy ul.24 Stycznia 25

64-020 Czempiń

BRANŻA :      drogowa

DZIAŁKI :      521  548

PROJEKTANT:      mgr inż.  R.Ruszkiewicz

nr ewid. upr. proj. 313/81/Lo

ASYSTENT PROJ.:      mgr inż. Łukasz Górczak

Kościan    lipiec  2015 r

# SPIS  DOKUMENTACJI

I.   Część  formalno – prawna

1.   Strona tytułowa  ………………………………………………... 1

2.   Zawartość teczki ……………………………………………….. 2

- Uprawnienia budowlane ………………………………………...3

..                   4.   Zaświadczenie WOIIB w Poznaniu…………………………………...4

5.   Oświadczenie projektanta…………………………………………….. 5

6.   Decyzja nr                   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego  wydana przez Burmistrza gminy Czempiń……………...6

7.   Uzgodnienia, opinie  …………………………………………………. 9

II.  Część opisowo – obliczeniowa

1.   Opis techniczny…………………………………………………10

- Elementy trasy (kilometracja)…………………………………...14

- Współrzędne punktów głównych……………………………….16

- Elementy niwelety……………..………………………………..18

- Obliczenia powierzchni projektowanej jezdni …………………20

- Zestawienie powierzchni zjazdów i chodników………………. 21

- Zestawienie ilości pozostałych robót…………………………...22

- Zestawienie podstawowych materiałów………………………..23

- Informacja BIOZ ………………………………………………25

III.  Część rysunkowa

1.    Plan sytuacyjny  1:500 ………………………………….[ rys.nr 1]

2.    Przekroje podłużne  1:1000:100 ……………………......[ rys.nr 2]

3.    Przekroje konstrukcyjne 1:50………………………….. [ rys.nr 3]

4.    Studzienka rewizyjna i ściekowa………………………..[ rys.nr 4]

IV.   Część przetargowa ( w załączeniu )

1.    Kosztorys inwestorski

- strona tytułowa

- przedmiar robót

- kalkulacja uproszczona

-    tabela elementów rozliczeniowych

2.    Kosztorys ofertowy

3.    Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

CZĘŚĆ  OPISOWO -

OBLICZENIOWA

##### OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWA ULICY SŁOWACKIEGO

W CZEMPINIU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

-     Podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 zaktualizowane

przez  USŁUGI GEODEZYJNO – KARTOGRAFICZNE

Roman Ratajczak  ul. Masztalerza 12  64-000 Kościan

- Pomiary sytuacyjno – wysokościowe wykonane w terenie

- Rozporządzenie MT i GM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 43 14 maja 1999 r.)

-    Ogólne specyfikacje techniczne GDDP

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Administratorem ulicy  Słowackiego  w Czempiniu  objętej projektem jest Gmina Czempiń.

Ulica przebiega przez teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do przebudowywanej  ulicy z ul. Polnej oraz Chopina..

Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynosi od 5,50 do 15,15m.

Cały pas drogowy ulicy Słowackiego  ma nawierzchnię gruntową.

W pasie drogowym znajduje się infrastruktura techniczna nie związana  z drogą :

-    wodociąg ø100mm

-    kanalizacja sanitarna ø250 mm

-    kable  telekomunikacyjne

-    kabel energetyczny NN

-    napowietrzna linia energetyczna

3. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT

3.1  PODSTAWOWE WSKAŹNIKI  PROJEKTOWANIA

Do projektowania przyjęto następujące parametry techniczne drogi:

- klasa drogi ( ulicy )                                                     -  L  (lokalna)

- kategoria obciążenia ruchem                                      -  KR 2

- prędkość projektowa   Vp                                           -  30km/h

- projektowana szerokość jezdni                                   -  6,00 i 4,50 m

- szerokość chodników                                                  -  od 1,75 do 2,50m

- pochylenie poprzeczne jezdni                                     -  2%

- pochylenie poprzeczne chodników     	-  1%

USYTUOWANIE  TRASY W PLANIE  I  PRZEKROJU POPRZECZNYM

Przy projektowaniu przebudowy  przyjęto zasadę maksymalnego wykorzystania terenu wyznaczonego szerokością pasa drogowego w liniach rozgraniczających. Początek trasy założono na krawędzi jezdni ul. Polnej (projektowanej wcześniej), koniec na granicy pasa drogowego ulicy bez nazwy o nawierzchni gruntowej.  W km 0+45,52 zaprojektowano dojazd do budynków nr 1 i 3.

Od km 0+000,00 do km 0+1525,00 trasy projektuje się przekrój uliczny o szerokości jezdni 6,00m i obustronnymi chodnikami o szerokości od 1,75 do 2,50m. Na tym odcinku projektuje się parkingi dla samochodów osobowych do parkowania prostopadłego o wymiarach stanowisk 4,50x2,50m. Jezdnia oraz parkingi ograniczona  krawężnikiem betonowym 15x30cm ustawionym na  ławie betonowej z oporem z betonu kl. C12/15 wyniesionym 12cm nad poziom jezdni.

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchnia parkingów z kostki betonowej.

Na krawędziach jezdni  wykonać ściek z  2 rzędów kostki brukowej betonowej 10x20 cm grubości 8cm na ławie betonowej 20x20cm z betonu kl. C12/15.

Projektowane chodniki należy ograniczyć wg potrzeb jednostronnie lub dwustronnie obrzeżem betonowym 6x30cm.

Od km 0+170,00 do km 0+515,30 zaprojektowano ciąg pieszo-jezdny ze względu na szerokość pasa drogowego wynoszącą od 5,50m do6,00m. Nawierzchnia z kostki betonowej z wyznaczoną kolorem kostki częścią jezdną o szerokości 4,50m.

W miejscach gdzie nie ma ogrodzeń z cokołami jezdnię należy ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie betonowej kl.C12/15 z oporem.

Na odcinku części pieszo-jezdnej zlokalizowano dwa progi zwalniające wyspowe.

Na długości projektowanej trasy  występują zjazdy do  posesji  ( lokalizacja na planie sytuacyjnym oraz w załączniku).

Pochylenie podłużne zjazdów należy dopasować do poziomu terenu posesji.

W części zjazdu przechodzącej przez chodnik nie należy przekraczać  pochylenia podłużnego 3 %

Nawierzchnię zjazdów należy wykonać z kostki koloru grafitowego.

3.3  ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE

Rzędne  niwelety projektowanej ulicy zostały zaprojektowane w  dowiązaniu   do istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej   uwzględniając warunek  jak najmniejszych robót ziemnych oraz położenie  istniejących obiektów i urządzeń  wzdłuż pasa drogowego ( bramy, furtki).

Jezdnię na skrzyżowaniu z ulicą Chopina oraz przejście dla pieszych należy wynieść

o 5cm. Nawierzchnia z kostki betonowej.

3.4  ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

Projektowane warstwy konstrukcyjne mają zapewnić przeniesienie ruchu KR2

Na podstawie danych z terenu przyjęto warunki wodne przeciętne a występujące  grunty zakwalifikowano jako wątpliwe  ( brak badań gruntów w podłożu).

Na podstawie powyższych założeń przyjęto grupę nośności podłoża   - G2

Nawierzchnia jezdni  (km 0+000,00 do 0+169,53)

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70                                   -  5 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC15W 50/70                         -  7 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mech.            - 20cm                                                                                                                                                                                                        - warstwa wzmacn. z gruntu stabiliz. cementem Rm = 1,5 MPa                       - 10cm

Skrzyżowanie wyniesione:  jak konstrukcja stanowisk postojowych

Nawierzchnia jezdni  (km 0+169,53 do 0+515,30)

-  nawierzchnia z kostki brukowej betonowej ( szara i grafit)                   -   8cm

-  podsypka  cement.-piaskowa 1:3                                                            -   3cm

-  kruszywo łamane 0/31,5mm stab. mechanicznie                                    - 20cm

-  warstwa wzmacniająca – stabilizacja cementem Rm 1,5MPa                - 10cm

Stanowiska postojowe

-  nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  ( kolor szary )                    -   8cm

-  podsypka  cement.-piaskowej 1:3                                                           -    3cm

-  kruszywo łamane 0/31,5mm stab. mechanicznie                                    -  20cm

-  warstwa wzmacniająca – stabilizacja cementem Rm 1,5 MPa               -  10cm

Chodnik

-  kostka betonowa  / kolor szary/                                                               -   6cm

-  podsypka piaskowa                                                                                  -  3cm

-  podbudowa z betonu kl. C8/10                                                                - 10cm

Przy krawężniku wbudować rząd koski grafitowej szer. 20cm

Krawężnik

Krawężnik betonowy 15x30cm  na ławie betonowej z  oporem z  betonu kl. C12/15

ułożony bezpośrednio na świeżym i niestężonym betonie 12cm powyżej

krawędzi jezdni.

Obrzeże betonowe

-  obrzeże betonowe ograniczające chodnik 6x20 na lawie żwirowej 12x3cm

-  obrzeże ograniczające jezdnię  ciągu pieszo-jezdnego 8x30cm na ławie z oporem

z betonu kl. C12/15

Ściek

- z kostki betonowej  brukowej 10x20 grub.8cm koloru szarego szerokości 20cm

na ławie betonowej  20x20 cm z betonu kl. C12/15 ułożony 1cm poniżej  poziomu

krawędzi jezdni.

Zjazdy do posesji

-  nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości  ( kolor grafitowy ) -   8cm

podsypka  cement.-piaskowa 1:3                                                                -   3cm

-  podbudowa z betonu kl. C8/10                                                                   - 12cm

-  warstwa wzmacniająca – stabilizacja cementem Rm 1,5 MPa                   - 10cm

Uwaga: konstrukcja zjazdów przechodzących przez parking taka sama jak parkingu

z wyjątkiem koloru kostki

Sprawdzenie warunków mrozoodporności dla konstrukcji

nawierzchni jezdni

PROJEKTOWANA   GRUBOŚĆ  NAWIERZCHNI ASFALTOBETONOWEJ:

h rzecz :  0,05 + 0,07 +  0,20 + 0,10     =   0,42m

Warunek mrozoodporności dla KR2 i G2

h rzecz.  ≥   0,45 x hz               hz ( głębokość przemarzania ) = 0,80m

0,45 x h z = 0,45 x 0,80 m = 0,36m

h rzecz. = 0,42 m > h min

PROJEKTOWANA   GRUBOŚĆ  NAWIERZCHNI Z KOSTKI BET.

h rzecz :  0,08 + 0,03 +  0,20 + 0,10     =   0,41 m

Warunek mrozoodporności dla KR2 i G2

h rzecz.  ≥   0,45 x hz               hz ( głębokość przemarzania ) = 0,80m

0,45 x h z = 0,45 x 0,80 m = 0,36m

h rzecz. = 0,41 m > h min

Warunek  mrozoodporności jest spełniony.

4. ODWODNIENIE

Odwodnienie przebudowywanej ulicy przewiduje się poprzez  odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne jezdni. Wody z powierzchni szczelnych  jezdni i chodników będą  odprowadzane ściekiem do  projektowanych studzienek  ściekowych i dalej poprzez  przykanaliki do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej .

Kolektor deszczowy z rur PVC-U klasy S ø315/9,2mm i 250/7,3mm. Przykanaliki należy wykonać z rur PVC-U klasy S ø160/4,7 mm.

Rury układać w gotowym wykopie w obsypce piaskowej ( 20cm nad i pod rurą )

i łączyć na uszczelki gumowe.

Do odbioru wody z jezdni zaprojektowano studzienki ściekowe betonowe  Ø500 mm

z osadnikiem z wpustem żeliwnym krawężnikowo-ściekowym kl. D400  wg KPED.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych ø1000 mm z włazem żeliwnym z obudową betonową kwadratową  z pokrywą żeliwną z wypełnieniem betonowym kl. D400 wg KPED.

Lokalizację studni  oraz studzienek ściekowych  pokazano na planie

sytuacyjnym.

Kolektor, studnie rewizyjne oraz ściekowe należy wykonać zgodnie z

PN-S-02204  „Odwodnienie dróg”

5. KANALIZACJA SANITARNA

Przedłużenie istn. kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC-U klasy S ø200/5,9mm

Rury układać w gotowym wykopie w obsypce piaskowej ( 20cm nad i pod rurą )

i łączyć na uszczelki gumowe.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych ø1000 mm z włazem żeliwnym z obudową betonową kwadratową  z pokrywą żeliwną z wypełnieniem betonowym kl. D400 wg KPED.

5.   INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Ze względu na istniejącą w pasie drogowym infrastrukturę nie związaną z drogą

( wymienioną w punkcie 2 )  zachodzi konieczność regulacji włazów istn. kanalizacji sanitarnej, skrzynek zaworów wodociągowych oraz studni telekomunikacyjnych.

Jednocześnie należy wymienić włazy żeliwne istniejących studni kanalizacji sanitarnej

na takie same jak na projektowanym odcinku.

Zachodzi konieczność przebudowy studzienki telekomunikacyjnej na skrzyżowaniu z ul. Polną. Po uzgodnieniach z telekomunikacją w Kościanie wystąpiono do ORANGE POLSKA w Poznaniu o wydanie warunków przebudowy.

Lokalizacja przebudowywanej ulicy została uzgodniona przez właścicieli sieci.

Opracował:

mgr inż. R.Ruszkiewicz

OBLICZENIE   POWIERZCHNI  PROJ.  JEZDNI

| Km | odległość | szerokość | średnia szerokość | powierzchnia | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | m | m | m2 |  |
| Jezdnia - nawierzchnia asfaltobetonowa 0+000,00 0+108,00 0+130,00 0+147,00 0+147,00 0+169,53 | 108,00 17,00 22,53 | 5,60 5,60 5,60 5,60 6,00 4,50 | 5,60 5,60 5,25 | 604,80 78,40 118,80 |  |
| Razem nawierzchnia asfaltobetonowa |  |  |  | 802,00m2 |  |
| Jezdnia - nawierzchnia z kostki 0+108,00 0+130,00 0+169.53 0+515,30 Odc. Z8-Z9 Skrzyżowanie z Chopina | 22,00 345,77 | 5,60 5,60 6,25 5,50 | 5,60 5,68 | 123,00 1.963,00 138,00 38,00 | Skrzyżowanie z Chopina w tym kostka grafit 476,00 |
| Razem nawierzchnia z kostki bet. |  |  |  | 2.332,00m2 | w tym k. grafit. 546,00m2 |
| Ogółem jezdnia |  |  |  | 3.134,00m2 |  |

Nawierzchnia z kostki szarej:      1.786,00m2

Nawierzchnia z kostki grafitowej:  476,00m2

ZESTAWIENIE  ZJAZDÓW  DO  POSESJI

| Lp | Strona ulicy | Szerokość zjazdu | Długość zjazdu | Powierzchnia. zjazdu | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m2 |  |
| 1 | Lewa | 7,00 | 2,00 | 14,00 |  |
| 2 |  | 3,50 | 2,00 | 7,00 |  |
| 3 |  | 4,00 | 1,75 | 25,00 | 18,00 przez parking |
| 4 |  | 8,60 | 1,85 | 54,60 | 38,70 przez parking |
| 5 |  | 6,30 | 1,95 | 40,65 | 28,40 przez parking |
| 6 |  | 7,10 | 2,10 | 14,90 |  |
| 7 |  | 7,60 | 2,15 | 50,55 | 34,20 przez parking |
| 8 |  | 3,00 | 9,50 | 28,50 |  |
| 9 |  | 5,50 | 0,70 | 3,90 |  |
| 10 | Prawa | 2,80 | 6,50 | 18,20 |  |
| 11 |  | 4,10 | 2,70 | 11,10 |  |
| 12 |  | 4,10 | 2,60 | 10,70 |  |
| 13 |  | 3,80 | 2,65 | 10,10 |  |
| 14 |  | 14,00 | 1,00 | 14,00 |  |
|  |  |  |  | 7,00 | +skosy |
|  | Razem |  |  | 310,00m2 | w tym 120,00m2 przez parking |

ZESTAWIENIE    POWIERZCHNI  CHODNIKÓW

| L.p. | Lokalizacja | Długość m | Szerokość m | Powierzchnia m2 | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Str. lewa | 45,00 | 2,00 | 90,00 |  |
| 2 |  | 13,80 | 2,00 | 27,60 |  |
| 3 |  | 3,70 | 2,00 | 7,40 |  |
| 4 |  | 23,00 | 1,75 | 4,25 |  |
| 5 |  | 15,50 | 1,75 | 27,25 |  |
| 6 |  | 8,00 | 1,80 | 14,40 |  |
| 7 |  | 12,40 | 1,85 | 22,90 |  |
| 8 |  | 4,50 | 3,50 | 15,80 |  |
| 9 |  | 12,30 | 2,00 | 24,60 |  |
| 10 |  | 14,00 | 2,25 | 31,50 |  |
| 11 |  | 5,20 | 2,00 | 10,40 |  |
| 12 | Str. prawa | 20,00 | 2,00 | 40,00 |  |
| 13 |  | 26,10 | 2,50 | 65,30 |  |
| 14 |  | 35,00 | 2,50 | 87,50 |  |
| 15 |  | 31,40 | 2,50 | 78,50 |  |
| 15 |  | 12,40 | 2,60 | 32,30 |  |
| 16 |  | 8,90 | 2,60 | 23,10 |  |
| 17 |  | 24,60 | 2,60 | 64,00 |  |
|  |  |  |  | -7,00 | - skosy |
|  | RAZEM |  |  | 660,00m2 |  |

ZESTAWIENIE POZOSTAŁYCH  ROBÓT

Stanowiska postojowe (kostka szara)

(6,00+15,50+7,90+8,20+6,00)x4,50=                                     =	 197,00 m2

Stanowiska postojowe (kostka grafitowa)

( wg tabeli zest. zjazdów do posesji)                                       =      120,00 m2

Krawężnik betonowy 15x22

172,00x2+24,00x2+4x4,50-26,50=                                         =      384,00 mb

Obrzeże betonowe  8x30

9,20+237,00+14,00+37,80+3,60+37,20+67,00+59,60=         =      466,00 mb

Obrzeże betonowe 6x20

45,00+7,30+20,00+7,00+26,10x2+2,40+35,50+27,20+

4,80+12,40+4,70+11,10+10,00+19,50+2,60+3,80=               =      266,00 mb

Ściek  szer.20 cm

172,00x2+357,00+30,00=                                                       =      732,00 mb  (147m2 )

Zieleń

11,00x2+140,00+250,00+33,00+6,00+34,00+17,00+

35,00+15,00+5,00=	      =      560,00 mb

Poręcze rurowe

38,00+30,00=                                                                           =        68,00 mb

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

| Lp |  | Materiał | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grunt stabilizowany cementem o Rm =1,5 MPa - jezdnia + parkingi + zjazdy (3134,00+310,00+197,00) x 0,10 = |  | m3 | 364,00 |
| 2 | Beton C8/10 - podbudowa zjazdy 190,00x0,12 = 22,80 - podbudowa chodniki 660,00x0,10 = 66,00 |  | m3 | 89,00 |
| 3 | Beton C12/15 - ława pod krawężnik 15x22 384,00 x 0,07 = 26,90 - ława pod obrzeże 8x30 466,00 x 0,06 = 28,00 - ława pod ściek 732,00 x 0,04 = 29,10 |  | m3 | 84,00 |
| 4 | Kruszywo łamane 0/31,5mm - podbudowa jezdnia 3134,00x0,20 = 626,80 - podbudowa zjazdy 120,00x0,20 = 24,00 - podbudowa parkingi 197,00x0,20 = 39,20 |  | m3 | 690,00 |
| 5 | Podsypka cementowo – piaskowa - jezdnia 2332,00x0,03 = 70,00 - parkingi 197,00x0,03 = 5,90 - ściek 147,00x0,03 = 4,40 - zjazdy 310,00x0,03 = 9,30 |  | m3 | 116,00 |
| 6 | Kostka betonowa grub.8 cm kolor szary - jezdnia 1786,00x1,02 = 1822,00 - parkingi 197,00x1,02 = 201,00 |  | m2 | 2023,00 |
| 7 | Kostka betonowa grub.8 cm kolor grafit - jezdnia 546,00x1,02 = 567,00 - zjazdy 310,00x1,02 = 316,00 |  | m2 | 883,00 |
| 8 | Beton asfaltowy AC 16W 50/70 - warstwa wiążąca 802,00x0,175x1,02 = 144,00 |  | Mg | 144,00 |
| 9 | Beton asfaltowy AC 11S 50/70 - warstwa ścieralna 802,00x0,125x1,02 = 103,00 |  | Mg | 103,00 |
| 10 | Emulsja szybko rozpadowa - skropienie 802,00 x 0,0005 = |  | Mg | 0,40 |
| 11 | Krawężnik betonowy wibropras.15x22 384,00x1,04= |  | mb | 400,00 |
| 12 | Obrzeże betonowe 8x30 466,00x1,04= |  | mb | 485 ,00 |
| 13 |  | Obrzeże betonowe 6x20 266,00x1,04= | mb | 277 ,00 |
| 14 | Kostka betonowa brukowa grub. 6cm - szara - chodnik 660,00 x 1,02 = |  | m2 | 674,00 |
| 15 | Rura PVC ø315/9,2mm – kan. deszczowa |  | mb | 328,00 |
| 16 | Rura PVC ø250/7,3mm – kan. deszczowa |  | mb | 142,00 |
| 17 | Rura PVC ø200/5,9mm – kan. sanitarna |  | mb | 100,00 |
| 18 | Rura PVC ø160/4,7mm – kan. deszczowa |  | mb | 40,00 |
| 19 | Studzienki ściekowe betonowe ø500mm z wpustem żeliwnym - kompletne |  | szt. | 12,00 |
| 20 | Studzienki. rewizyjne betonowe ø1000mm z włazem żeliwnym - kompletne - kanalizacja deszczowa - 11 - kanalizacja sanitarna - 2 |  | szt. | 13,00 |
| 21 | Bariera rurowa |  | mb | 68,00 |

CZĘŚĆ RYSUNKOWA