USŁUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE

Ryszard Ruszkiewicz Henryk Radolak

ul. A.Bukowieckiej 8

64-000 Kościan

tel. 65 512 15 26    603 802 249

PROJEKT  BUDOWLANY

WYKONAWCZY

OBIEKT:      PRZEBUDOWA ULICY  POLNEJ

w CZEMPINIU  WRAZ Z BUDOWĄ

KANALIZACJI  DESZCZOWEJ

ZAMAWIAJĄCY :      Gmina Czempiń

z siedzibą przy ul.24 Stycznia 25

64-020 Czempiń

BRANŻA :      drogowa

DZIAŁKI :      Czempiń: 379/2  399  414/1  414/2  416  486

513  514  517  521  548   549  557  616

Stare Tarnowo: 327

PROJEKTANT:      mgr inż.  R.Ruszkiewicz

nr ewid. upr. proj. 313/81/Lo

Kościan    wrzesień  2013 r.

SPIS  DOKUMENTACJI

I.   Część  formalno – prawna

1.   Strona tytułowa   .......................................................................... 1

2.   Zawartość teczki  ......................................................................... 2

3.   Uprawnienia budowlane …………………………...................... 3

4.   Zaświadczenie WOIIB w Poznaniu……………………………..4

5.   Oświadczenie projektanta............................................................  5

6    Mapa ewidencyjna ……………………………………………... 6

7.   Wypisy z rejestru gruntów………………………………………7

8.   Uzgodnienia, opinie  ……………………………………………11

II.  Część opisowo – obliczeniowa

1.   Opis techniczny...........................................................................  15

2.   Kilometracja  ( elementy trasy).................................................... 19

3.   Współrzędne punktów głównych trasy........................................ 20

4.   Elementy niwelety ......................................................................  21

5.   Obliczenia powierzchni projektowanej jezdni..............................22

6.   Obliczenie pow. proj. parkingów…............................................. 22

7.   Obliczenie pow. wjazdów do posesji........................................... 23

8.   Obliczenie pow. chodników …………………………………….24

9.   Obliczenie wielkości pozostałych robót…………………………25

10.   Zestawienie podstawowych materiałów.......................................26

.                 11.   Informacja BIOZ ........................................................................  28

III.  Część rysunkowa

1    Plan sytuacyjny  1:500  …... ...........................................  [ rys.nr 1]

2.   Przekrój  podłużny  1:50:500  ….. ................................... [ rys.nr 2]

3.   Przekroje konstrukcyjne 1:50 .......................................... [ rys.nr 3]

4.   Szczegóły techniczne  1:10   .  ......................................... [ rys.nr 4]

5 .  Studzienki kan. deszczowej   1:50   ................................. [ rys.nr 5]

IV.   Część przetargowa  ( w załączeniu )

1.    Kosztorys inwestorski

-     strona tytułowa

-     przedmiar robót

-    kalkulacja uproszczona

-    tabela elementów rozliczeniowych

2.    Kosztorys ofertowy

3.    Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

CZĘŚĆ  OPISOWO -

OBLICZENIOWA

OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA ULICY  POLNEJ   w CZEMPINIU

WRAZ  Z  BUDOWĄ   KANALIZACJI DESZCZOWEWJ

1. Podstawa opracowania.

-     Umowa  zawarta z Gminą Czempiń w dniu  7 lutego 2013 r.

-     Podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500

-     Rozporządzenie MT i GM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków

technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

( Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.)

-    Pomiary sytuacyjno – wysokościowe wykonane w terenie

-    Ogólne specyfikacje techniczne GDDP

2. Opis stanu istniejącego.

Administratorem  ulicy Polnej w Czempiniu podlegającej przebudowie jest Gmina Czempiń.  Szerokość w liniach rozgraniczających wynosi średnio 11,50m. Na odcinku 146,00m w km od 0+483,00 do 0+629,00 szerokość wynosi 15,00m.

Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+309,00 ulica posiada jezdnię o szerokości 6,00m z „trylinki” ograniczonej krawężnikiem betonowym. Chodnik z płytek betonowych 35x35x5cm o szerokości od 2,10 do 2,70m. Na pozostałym odcinku jezdnia ziemna ograniczona fragmentarycznie krawężnikiem betonowym.

W pasie drogowym znajduje się infrastruktura techniczna nie związana  z drogą:

- wodociąg  PVC ø150 mm

- kabel teletechniczny

- kable energetyczne NN

- napowietrzna sieć energetyczna

- kanalizacja sanitarna ø250 mm

3. Opis stanu projektowanego

Projektuje się przebudowę drogi gminnej o konstrukcji zapewniającej przeniesienie

ruchu kategorii KR 2

3.1  PODSTAWOWE WSKAŹNIKI  PROJEKTOWANIA

Do projektowania przyjęto następujące parametry techniczne drogi:

- klasa drogi  gminnej                                                         - L  (lokalna)

- kategoria obciążenia ruchem                                            - KR 2

- prędkość projektowa  Vp                                                  - 50km/h

- szerokość jezdni                                                               - 6,00m

- stanowiska  postojowe (parkowanie prostopadłe)           - 5,00 x 2,50m

- stanowiska  postojowe (parkowanie równoległe)            - 2,50 x 6,00

- szerokość chodników                                                       - 2,00- 2,70m

- pochylenie poprzeczne jezdni 	                               2%

- pochylenie poprzeczne chodników                                    1%

3.2 USYTUOWANIE  TRASY W PLANIE  I  PRZEKROJU POPRZECZNYM

Przy projektowaniu przebudowy  przyjęto zasadę maksymalnego wpasowania

w istniejące odcinki drogi oraz wykorzystania terenu wyznaczonego szerokościami pasów drogowych w liniach rozgraniczających.

Jezdnię należy ograniczyć krawężnikiem betonowym typu ulicznego 15x30 cm  ustawionym na  ławie betonowej z oporem z betonu B15MPa.

Wzdłuż krawężnika  wykonać ściek z  dwóch rzędów kostki brukowej betonowej  10x20cm na ławie betonowej.

Chodnik jednostronny lub obustronny o szerokości  od 2,00 do 2,70m.

Na długości projektowanej trasy  występują zjazdy do  posesji. Szerokości zjazdów należy dostosować do szerokości istniejących  bram wjazdowych.

Pochylenie podłużne zjazdów należy dopasować do poziomu terenu posesji.

W części zjazdu przechodzącej przez chodnik lub parking nie należy przekraczać  pochylenia podłużnego 3%

Wzdłuż projektowanej  trasy założono zatoki parkingowe dla  prostopadłych oraz równoległych stanowisk postojowych.

Na projektowanym odcinku występują  łuki poziome wymienione w załączeniu „elementy trasy”

3.3  ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE

Rzędne  niwelety budowanego odcinka  drogi  gminnej zostały zaprojektowane w  dowiązaniu  do istniejącej nawierzchni jezdni drogi powiatowej Czempiń-Mosina oraz do poziom pasa drogowego na pozostałym odcinku.

3.4  ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

Projektowane warstwy konstrukcyjne mają zapewnić przeniesienie ruchu KR2

Na podstawie powyższych założeń przyjęto grupę nośności podłoża   - G2

Nawierzchnia jezdni

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 o stabiln. ≥ 8,0 kN       -   5cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 o stabilności ≥ 8,0 kN      -   7cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego

mechanicznie                                                                                            - 20cm

- warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem

o Rm=1,5 MPa                                                                                           -10cm

Krawężnik

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm typu ulicznego na ławie betonowej z

oporem z  betonu B15 na podsypce cem-piask ułożony 12cm powyżej

krawędzi jezdni.

Krawężnik należy obniżyć :

-  na wjazdach do posesji o 10cm

-  na przejściach dla pieszych do poziomu krawędzi jezdni

/1cm  powyżej  ścieku/

Ściek

Ściek z kostki betonowej brukowej prostokątnej   10x20 grub. 8cm

na ławie betonowej  20x20 cm z betonu B15  ułożony 2cm poniżej

poziomu krawędzi jezdni.

Chodnik

-  kostka betonowa beżowa grub. 6cm na podsypce piaskowej grubości 3cm

z  wypełnieniem szczelin piaskiem

-  podbudowa z betonu B-7,5  grub 10cm

Chodnik należy ograniczyć obustronnie lub jednostronnie  obrzeżem   betonowym

6x20 cm na ławie żwirowej 12/3cm

Zjazdy do posesji

-   nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm ( kolor grafit )

na podsypce  piask.-cement. grubości 3cm ( wypełnienie szczelin

piaskiem)

-   podbudowa betonowa z betonu B7,5 grubość 12cm

-   warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem

o Rm=1,5 MPa grub.10cm

Stanowiska postojowe

-   nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm ( kolor czerwony )

na podsypce piask.-cement. grubości 3cm ( wypełnienie szczelin

piaskiem)

-   podbudowa betonowa z betonu B7,5 grubość 20cm

-   warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem

o Rm=1,5 MPa  grub.10cm

Sprawdzenie warunków mrozoodporności dla konstrukcji

nawierzchni jezdni

Projektowana   grubość  nawierzchni

h rzecz :  0,05 + 0,07 + 0,20 + 0,10     =   0,42cm

Warunek mrozoodporności dla KR2 i G2

h rzecz.  ≥   0,45x hz               hz ( głębokość przemarzania ) = 0,80m

0,45 x h z = 0,45 x 0,80m = 0,36m

h rzecz. = 0,42m > h min = 0,36m

Warunek  mrozoodporności jest spełniony.

Sprawdzenie warunków mrozoodporności dla konstrukcji

nawierzchni stanowisk postojowych

Projektowana   grubość  nawierzchni

h rzecz :  0,08 + 0,03 + 0,20 + 0,10     =   0,41m

Warunek mrozoodporności dla KR2 i G2

h rzecz.  ≥   0,450 x hz               hz ( głębokość przemarzania ) = 0,80m

0,45 x h z = 0,45 x 0,80m = 0,36m

h rzecz. = 0,41m > h min = 0,36m

Warunek  mrozoodporności jest spełniony.

Ze względu na strome skarpy drogowe w km od 0+150,00 do 0+220,00 aby umożliwić wykonanie chodnika lewostronnego oraz zabezpieczyć skarpę po prawej stronie (wys. ~2,00m)

należy wykonać obustronne murki oporowe. Murki o wysokości 1,0m (strona lewa) oraz 0,50m (strona prawa) należy wykonać z cegły klinkierowej na ławie betonowej z betonu. B-15MPa.

3.5  ODWODNIENIE

Odwodnienie przebudowywanej drogi przewiduje się poprzez  odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne jezdni. Wody z powierzchni szczelnych przekroju ulicznego będą  odprowadzane ściekiem do proj. kanalizacji deszczowej poprzez studzienki ściekowe i  dalej do istniejącej kanalizacji miejskiej.

Projekt przewiduje budowę  kanalizacji deszczowej oraz pobudowanie nowych studzienek  ściekowych i rewizyjnych.

Kanał deszczowy należy wykonać z rur PVC ø400,315 i 250mm o SN > 8kN/m2 , przykanaliki z rur PVC ø160/4 mm.

Rury należy łączyć na uszczelki i układać w gotowym wykopie w obsypce piaskowej ( 20cm nad i pod rurą)

Uzbrojenie sieci stanowić będą studnie rewizyjne z kręgów betonowych ø1000 mm z włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D400.

Do odbioru wody z jezdni zaprojektowano studzienki betonowe  ø500 z osadnikiem wys.50 cm z wpustem ściekowym lub krawężnikowo-ściekowym  klasy D400.

Lokalizację studni  oraz studzienek ściekowych  pokazano na planie

sytuacyjnym.

Kanał deszczowy, studnie rewizyjne oraz ściekowe należy wykonać zgodnie z  PN-S-02204  „Odwodnienie dróg”

3.6  INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Ze względu na istniejącą w pasie drogowym infrastrukturę nie związaną z drogą( wymienioną w punkcie 2 ) będzie zachodzić konieczność regulacji skrzynek zaworów wodociągowych  oraz pokryw studni telekomunikacyjnych i. kanalizacji sanitarnej. Lokalizacja przebudowywanej drogi została uzgodniona przez właścicieli sieci.

3.7 ORGANIZACJA RUCHU

Projekt  Organizacji ruchu  jest tematem oddzielnego opracowania i stanowi integralną część projektu budowlanego.

Opracował:

mgr inż. R.Ruszkiewicz

OBLICZENIE   POWIERZCHNI  PROJ.  JEZDNI – naw. bitumiczna

| Km | odległość | szerokość | Średnia szerokość | powierzchnia | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | m | m | m2 |  |
| NAW. BITUM. Jezdnia 0+000,00 0+867,00 Skrzyżowania ul.Podgorna ul.Mickiewicza ul.Żeromskiego ul.Słowackiego ul.Prusa | 867,00 | 5,60 5,60 | 5,60 | 4855,00 44,00 66,00 56,00 205,00 52,00 |  |
| Razem |  |  |  | 5278,00 m2 |  |

OBLICZENIE   POWIERZCHNI  PARKINGÓW – naw. z kostki bet. czerwonej i grafitowej

| Km | odległość | szerokość | Średnia szerokość | powierzchnia | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | m | m | m2 |  |
| km0+036,00 do 0+102,00 km0+246,00 do 0+286,000 km0+490,00 do 0+532,00 km0+546,00 do 0+625,00 | 66,00 40,00 42,00 76,00 | 2,50 5,00 5,00 5,00 |  | 165,00 200,00 210,00 380,00 |  |
| Razem |  |  |  | 955,00 m2 | w tym: 713,00 czerwona 242,00 grafit |

ZESTAWIENIE  ZJAZDÓW  DO  POSESJI- kostka bet. grafitowa

| Lp | Strona ulicy | Szerokość zjazdu | Długość zjazdu | Powierzchnia. zjazdu | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m2 |  |
| 1 | lewa | 2,90 | 2,70 | 7,83 |  |
| 2 |  | 4,55 | 2,70 | 12,29 |  |
| 3 |  | 3,15 | 2,80 | 8,82 |  |
| 4 |  | 9,50 | 3,05 | 28,98 |  |
| 5 |  | 4,40 | 2,90 | 12,76 |  |
| 6 |  | 9,05 | 2,60 | 23,53 |  |
| 7 |  | 3,50 | 2,25 | 7,88 |  |
| 8 |  | 3,45 | 2,15 | 7,42 |  |
| 9 |  | 3,50 | 2,70 | 9,45 |  |
| 10 |  | 4,75 | 2,45 | 11,64 |  |
| 11 |  | 3,10 | 2,15 | 6,67 |  |
| 12 |  | 2,50 | 2,20 | 5,50 |  |
| 13 |  | 9,00 | 2,30 | 20,70 |  |
| 14 |  | 4,50 | 2,20 | 9,90 |  |
| 15 |  | 4,50 | 2,40 | 10,80 |  |
| 16 |  | 4,50 | 2,50 | 11,25 |  |
| 17 |  | 4,50 | 2,40 | 10,80 |  |
| 18 |  | 3,30 | 2,30 | 7,59 |  |
| 19 |  | 3,10 | 2,50 | 7,75 |  |
| 20 |  | 4,00 | 2,50 | 10,00 |  |
| 21 |  | 4,50 | 2,70 | 12,15 |  |
| 22 |  | 4,00 | 2,90 | 11,60 |  |
| 23 |  | 4,10 | 2,70 | 11,07 |  |
| 24 |  | 2,80 | 2,70 | 7,56 |  |
| 25 | prawa | 9,20 | 2,80 | 25,76 |  |
| 26 |  | 2,80 | 2,40 | 6,72 |  |
| 27 |  | 3,40 | 2,00 | 6,80 |  |
| 28 |  | 4,20 | 2,00 | 8,40 |  |
| 29 |  | 2,70 | 2,00 | 5,40 |  |
| 30 |  | 3,30 | 2,00 | 6,60 |  |
| 31 |  | 2,00 | 2,30 | 4,60 |  |
| 32 |  | 4,30 | 2,30 | 9,86 |  |
| 33 |  | 8,00 | 2,30 | 18,40 |  |
| 34 |  | 4,50 | 2,15 | 9,68 |  |
| 35 |  | 3,60 | 2,40 | 8,64 |  |
| 36 |  | 3,30 | 2,35 | 7,75 |  |
| 37 |  | 2,70 | 2,30 | 6,21 |  |
| 38 |  | 4,50 | 2,35 | 10,58 |  |
| 39 |  | 4,00 | 2,45 | 9,80 |  |
| 40 |  | 2,90 | 2,70 | 7,83 |  |
| 41 |  | 4,10 | 2,70 | 11,07 |  |
| 42 |  | 3,50 | 4,30 | 15,05 | ul. Słowackiego |
|  |  |  |  | 42,00 | skosy |
| Razem |  |  |  | 520,00 m2 |  |

ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  CHODNIKÓW

| L.p. | Lokalizacja | Długość m | Szerokość m | Powierzchnia m2 | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Str. lewa | 14,70 | 2,70 | 39,69 |  |
| 2 |  | 17,34 | 2,70 | 46,80 |  |
| 3 |  | 10,55 | 2,70 | 28,49 |  |
| 4 |  | 8,20 | 2,70 | 22,14 |  |
| 5 |  | 20,20 | 3,00 | 60,60 |  |
| 6 |  | 13,80 | 2,90 | 40,02 |  |
| 7 |  | 25,80 | 2,20 | 56,76 |  |
| 8 |  | 43,00 | 1,75 | 75,25 |  |
| 9 |  | 17,65 | 2,00 | 35,30 |  |
| 10 |  | 24,00 | 2,00 | 48,00 |  |
| 11 |  | 10,00 | 1,20 | 12,00 |  |
| 12 |  | 18,80 | 1,20 | 22,56 |  |
| 13 |  | 5,10 | 1,20 | 6,12 |  |
| 14 |  | 41,20 | 2,00 | 82,40 |  |
| 15 |  | 43,30 | 2,00 | 86,60 |  |
| 16 |  | 27,50 | 2,00 | 55,00 |  |
| 17 |  | 17,80 | 2,00 | 35,60 |  |
| 18 |  | 38,60 | 2,10 | 81,06 |  |
| 19 |  | 4,70 | 2,20 | 10,34 |  |
| 20 |  | 7,50 | 2,30 | 17,25 |  |
| 21 |  | 16,30 | 2,00 | 32,60 |  |
| 22 |  | 9,40 | 2,00 | 18,80 |  |
| 23 |  | 6,80 | 2,00 | 13,60 |  |
| 24 |  | 7,20 | 2,00 | 14,40 |  |
| 25 |  | 10,20 | 2,00 | 20,40 |  |
| 26 |  | 12,40 | 2,00 | 24,80 |  |
| 27 |  | 13,50 | 2,00 | 27,00 |  |
| 28 |  | 15,00 | 2,00 | 30,00 |  |
| 29 | Str. prawa | 17,30 | 2,00 | 34,60 |  |
| 30 |  | 31,80 | 2,00 | 63,60 |  |
| 31 |  | 2,50 | 2,00 | 5,00 |  |
| 32 |  | 10,00 | 2,30 | 23,00 |  |
| 33 |  | 11,90 | 2,30 | 27,37 |  |
| 34 |  | 9,60 | 2,20 | 21,12 |  |
| 35 |  | 9,80 | 2,80 | 27,44 |  |
| 36 |  | 27,00 | 2,30 | 62,10 |  |
| 37 |  | 17,20 | 2,30 | 39,56 |  |
| 38 |  | 11,80 | 2,30 | 27,14 |  |
| 39 |  | 22,80 | 2,25 | 51,30 |  |
| 40 |  | 24,80 | 2,10 | 59,53 |  |
| 41 |  | 22,00 | 2,00 | 44,00 |  |
| 42 |  | 15,80 | 2,30 | 36,34 | ul.Słowackiego |
| 43 |  | 35,00 | 2,00 | 70,00 | ul.Słowackiego |
| 44 |  | 38,00 | 2,00 | 76,00 |  |
| 45 |  | 24,60 | 1,70 | 41,82 |  |
| 46 |  | 34,30 | 1,70 | 58,31 |  |
| 47 |  | 5,00 | 5,00 | 25,00 |  |

ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  CHODNIKÓW  c.d.

| L.p. | Lokalizacja | Długość m | Szerokość m | Powierzchnia m2 | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | Str. prawa | 12,00 | 1,70 | 20,40 |  |
| 49 |  | 8,90 | 1,70 | 15,13 |  |
| 50 |  | 4,00 | 1,70 | 6,80 |  |
| 51 |  | 10,70 | 1,70 | 18,19 |  |
| 52 |  | 3,10 | 1,70 | 5,27 |  |
| 53 |  | 14,60 | 1,70 | 24,82 |  |
| 54 |  | 7,00 | 2,00 | 14,00 |  |
| 55 |  | 5,90 | 2,40 | 14,16 |  |
| 56 |  | 12,60 | 2,40 | 30,24 |  |
| 57 |  | 7,60 | 2,40 | 18,24 |  |
| 58 |  | 52,75 | 2,00 | 105,50 |  |
| 59 |  | 30,40 | 2,00 | 62,80 |  |
| 60 |  | 16,70 | 2,00 | 33,40 |  |
| 61 |  | 55,30 | 2,00 | 110,60 |  |
|  |  |  |  | 42,00 | - skosy |
| Razem |  |  |  | 2270,00 m2 |  |

ZESTAWIENIE  POZOSTAŁYCH ROBÓT

Krawężnik bet. 15x30cm

867,00x2 + 5,00+12,00+5,00x3+14,00+4x5,00+6,00+

32,00x2(Słowackiego)-30,00  (zjazdy przez parking)=                     =    1840,00mb

Opornik betonowy 12x25                                                                 =      145,00mb

Obrzeże bet. 6x20cm                                                                        =    1130,00mb

Ściek z kostki betonowej szarej

867,00x2,00+13,00+6,50+12,30+11,00+9,50x2+40,00x2=              =    1876,00mb

Kan. deszczowa   PVC ø400                                                               =     108,00mb

Kan. deszczowa   PVC ø315                                                               =     429,00mb

Kan. deszczowa   PVC ø250                                                               =       48,00mb

Przykanaliki         PVC ø160                                                               =    114,00 mb

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

| Lp | materiał | Jedn. miary | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | piasek – podsypka chodniki 2270,00x0,03= | m3 | 68,00 |
|  | żwir – ława pod obrzeża 1130,00x0,12x0,03= | m3 | 4,00 |
| 2 | beton Rm =1,5 MPa stabilizacja – jezdnia 5278,00x 0,10= 527,80 – parkingi 955,00x 0,10= 95,50 – zjazdy 520,00x 0,10= 52,00 | m3 | 676,00 |
| 3 | beton B7,5 podbudowa – parkingi 955,00x0,20 = 191,00 – zjazdy 520,00x0,12 = 62,00 – chodnik 2270,00x0,10 = 227,00 | m3 | 480,00 |
| 4 | beton B15 – ława pod krawężnik 1740,00x0,07 = 121,80 – ława pod ściek 1876,00x0,04 = 75,04 | m3 | 197,00 |
| 5 | podsypka cementowo – piaskowa – parkingi 955,00x0,03 = 26,85 – zjazdy do posesji 520,00x0,03 = 15,60 – krawężnik 15x30 1740,00x0,15x0,05 = 13,05 – ściek 1876,00x0,20x0,03 = 11,22 | m3 | 443,00 |
| 6 | beton asfaltowy 0/16 o stabiln. ≥ 11.0 kN – w-wa wiążąca 5278,00x0,175 = | Mg | 923,65 |
| 7 | beton asfaltowy 0/12,8 o stabiln. ≥ 11.0 kN – w-wa ścieralna 5278,00x 0,125= | Mg | 659,75 |
| 8 | emulsja szybko rozpadowa – skropienie 5278,00 x 0,0005 = | Mg | 2,64 |
| 9 | krawężnik betonowy wibropras.15x30 1840,00 x 1,04= | mb | 1914,00 |
| 10 | opornik betonowy wibropras.12x25 1840,00 x 1,04= | mb | 1914,00 |
| 11 | obrzeże betonowe 6x20 145,00 x 1,04= | mb | 151,00 |
| 12 | kostka betonowa brukowa grub. 8cm – czerwona – parkingi 713,00x1,02= | m2 | 728,00 |
| 13 | kostka betonowa 10x20cm grub. 8cm – szara – ściek 1876,00 x 0,20 x 1,02= | m2 | 383,00 |

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW c.d.

| Lp | materiał | Jedn. miary | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | kostka betonowa brukowa grub. 8cm – grafitowa – zjazdy (552,00+242,00) x1,02= | m2 | 810,00 |
| 15 | kostka betonowa brukowa grub. 6cm – szara – chodnik 2270,00 x 1,02 = | m2 | 2316,00 |
| 16 | Studzienki rewizyjne betonowe ø1000mm z włazem żeliwnym D400– kompletne | szt. | 14,00 |
| 17 | Studzienki ściekowe betonowe ø 500mm z wpustem ściekowym płaskim – kompletne | szt. | 4,00 |
| 18 | Studzienki ściekowe betonowe ø 500mm z wpustem krawężnikowo-ściekowym – kompletne | szt. | 28,00 |
| 19 | Rura PVC ø 400x11,7 mm- kanał deszczowy | mb | 108,00 |
| 20 | Rura PVC ø 315x9,2 mm- kanał deszczowy | mb | 429,00 |
| 21 | Rura PVC ø 250x7,3 mm- kanał deszczowy | mb | 48,00 |
| 22 | Rura PVC ø 160x4,7 mm - przykanaliki | mb | 114,00 |

CZĘŚĆ RYSUNKOWA