REMONT ZBIOROWEJ MOGIŁY

OFIAR TERRORU NIEMIECKIEGO

POŁOŻONEJ NA CMENTARZU PARAFIALNYM W KAŹMIERZU

KAŹMIERZ CZERWIEC 2016

OPIS WYKONANIA

REMONT ZBIOROWEJ MOGIŁY OFIAR TERRORU NIEMIECKIEGO

POŁOŻONEJ NA CMENTARZU PARAFIALNYM W KAŹMIERZU

Zbiorowa mogiła pomordowanych, nad którą wznosi się pomnik znajduje się na działce nr 1020/1 przy ulicy Dworcowej w Kaźmierzu gm. Kaźmierz. Jest to teren cmentarza parafialnego, będącego własnością Parafii Rzymskokatolickiej P.W. Najświętszej Marii Panny w Kaźmierzu. Jest to jednocześnie grób wojenny będący zbiorową mogiłą, w której spoczywają ciała zamordowanych 72 Polaków.

Remont wykonany zostanie zgodnie z Programem prac konserwatorskich dotyczącym zbiorowej mogiły pomordowanych w listopadzie 1939 roku znajdującej się na cmentarzu                   w Kaźmierzu we wrześniu 2015r. przez mgr Katarzynę Michalak Konserwatora Dzieł Sztuki we wrześniu 2015 na zlecenie Gminy Kaźmierz.  Pomnik i cmentarz nie są wpisane do rejestru zabytków.

STAN OBECNY:

Pomnik wykonany jest głównie z lastriko (podesty, ogrodzenie, płyty w kwaterach, słupki              i nakrywa głównego założenia z płyta inskrypcyjną). Marmurowa jest okładzina głównej partii pomnika. Współcześnie wykonana tablica i dekoracja z krzyżem wykonana z czarnego kamienia typu gabro, bazalt. Od frontu lastrikową nakrywą głównego założenia wklejona nowa granitowa płyta, po bokach i od tyły styropian z tynkiem marmurkowym.

Pomnik był wielokrotnie naprawiany i zmieniane czy dodawane były jego elementy.                       W najgorszym stanie zachowania znajdują się schodkowe podesty, których posadzka wykonana z płytek lastriko jest spękana i pozapadana. Brak odpowiednich spadków powoduje zaleganie wody na jej powierzchni. Lastriko, z którego wykonane są słupki, nakrywy, płyty czy ogrodzenie jest zabrudzone, zaatakowane lokalnie przez mikroorganizmy, a jego powierzchnia jest wypłukana. Elementy te posiadają lokalnie występujące ubytki w formie. Spoiny pomiędzy poszczególnymi elementami są wypłukane. Marmurowa okładzina jest matowa, wtórnie przeszlifowana, z nalotami z zapraw i nieestetyczna spoiną. Wszelkie elementy ze styropianu i tynku marmurkowego są wtórne, nieestetyczne i powinny zostać usunięte.

W ramach prac remontowych i konserwacji mogiły przewiduje się:

LASTRIKO:

-  usunięcie zabrudzeń powierzchniowych metodą strumieniowo - ścierną i dezynfekcję powierzchni sztucznego kamienia – lastriko

- uzupełnienie ubytków zaprawą przygotowana na bazie cementu portlandzkiego białego barwionego na kolor lokalny sypkimi pigmentami z wypełniaczem – grysem marmurowym o obranej frakcji , uzupełnienie pęknięć, szczelin przy użyciu zaprawy na bazie żywicy epoksydowej z wypełniaczami pozwalającymi imitować lastriko oraz barwionej suchymi pigmentami na kolor lokalny

-  zabezpieczenie hydrofobowe powierzchni lastiko

- w związku z dużym stopniem zniszczenia płytek lastrykowych na podestach wykonanie nowej posadzki na uprzednio przygotowanym podłożu o odpowiednich spadkach

GŁÓWNE ZAŁOŻENIE PPOMNIKOWE:

- w zakresie głównego założenia pomnikowego oczyszczenie powierzchni marmurowej okładziny, poprzez mycie parą wodną pod ciśnieniem, wspomagane zmiękczaniem chemicznym nawarstwień środkiem powierzchniowo – czynnym

- usuniecie tynku z rolki cokołowej,

- uzupełnienie ubytków, przy użyciu zapraw na bazie żywicy epoksydowej z dostosowaniem kolorystycznie oraz frakcją wypełniaczem podbarwianej sypkimi pigmentami na kolor lokalny

- opracowanie powierzchni uzupełnień i kamienia i nadanie im poleru

- zabezpieczenie powierzchni marmuru mikrokrystalicznym woskiem Cosmolloid 80H na gorąco

- wykonanie kontynuacji granitowego obramienia pod nakrywą, oczyszczenie i wymiana spoinowania dekoracji  z czarnego kamienia,

- wymiana płyty inskrypcyjnej na nową z nowym napisem, uzgodnionej z Wojewodą Wielkopolskim

Czas niezbędny na realizację remontu około 2 miesięcy.