Zał. Nr 3

ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE REKREACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW WSI BARKOWICE - DZ. NR EWID. 325/1, OBRĘB BARKOWICE, GMINA SULEJÓW

- Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią

Urządzenie musi posiadać certyfikat zezwalający na stosowanie na publicznych placach zabaw.

Wymiary urządzenia 6.65m x 4.66m. Wymiary strefy bezpiecznej 10.65m x 6.67m.

Zestaw złożony z elementów:

- Wieża

- Zjeżdżalnia x 2

- Drabinka

- Pomost

- Huśtawka wahadłowa

Elementy urządzenia wykonane z drewna bezrdzeniowego, zaimpregnowanego, tworzywa HDPE i elementów metalowych ocynkowanych lub malowanych proszkowo. Nakrętki śrub zabezpieczone plastikowymi osłonkami.

Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią

Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią

Nawierzchnia bezpieczna:

Krytyczna wysokość upadku (HIC) dla zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią wynosi 1.30m.

Na terenie przeznaczonym pod urządzenie przewiduje się wykonanie bezpiecznej nawierzchni piaskowej. Piasek bez cząstek pyłowych i iłowych, wielkość ziaren 0.2-2.0mm, minimalna grubość warstwy nawierzchni bezpiecznej 0.3m.

Montaż:

Montaż urządzenia zabawowego za pomocą kotew w fundamencie betonowym (zgodnie z zaleceniami producenta).

Strefa bezpieczna zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią

- Huśtawka wagowa

Urządzenie musi posiadać certyfikat zezwalający na stosowanie na publicznych placach zabaw.

Wymiary urządzenia 0.32m x 2.50m. Wymiary strefy bezpiecznej 6.00m x 4.50m.

Zestaw złożony z elementów:

- Belka drewniana,

- Siedzisko HDPE x2

Urządzenie wykonane z drewna klejonego zabezpieczonego 3-krotnie drewnochronem, HDPE i elementów metalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo. Nakrętki śrub zabezpieczone plastikowymi osłonkami.

Huśtawka wagowa

Strefa bezpieczna huśtawki wagowej

Nawierzchnia bezpieczna:

Krytyczna wysokość upadku (HIC) dla huśtawki wagowej wynosi 1.30m.

Na terenie przeznaczonym pod urządzenie przewiduje się wykonanie bezpiecznej nawierzchni piaskowej. Piasek bez cząstek pyłowych i iłowych, wielkość ziaren 0.2-2.0mm, minimalna grubość warstwy nawierzchni bezpiecznej 0.3m. Nakrętki śrub zabezpieczone plastikowymi osłonkami.

Montaż:

Montaż urządzenia zabawowego za pomocą kotew w fundamencie betonowym (zgodnie z zaleceniami producenta).

- Huśtawka wahadłowa

Urządzenie musi posiadać certyfikat zezwalający na stosowanie na publicznych placach zabaw.

Wymiary urządzenia 1.50m x 4.50m. Wymiary strefy bezpiecznej 4.50m x 7.50m.

Zestaw złożony z elementów:

- Konstrukcja huśtawki

- Siedzisko x2

Huśtawka podwójna wykonana z profilu kwadratowego i słupów drewnianych wykonanych z kantówki iglastej zabezpieczonej 3-krotnie drewnochronem. Siedziska zawieszone na łańcuchach wykonanych z drutu 6mm (ocynkowane). Siedziska są wykonane z aluminium oblanego gumą. Nakrętki śrub zabezpieczone plastikowymi osłonkami.

Huśtawka wahadłowa

Strefa bezpieczna dla huśtawki wahadłowej

Nawierzchnia bezpieczna:

Krytyczna wysokość upadku (HIC) dla huśtawki wahadłowej wynosi 1.0m.

Na terenie przeznaczonym pod urządzenie przewiduje się wykonanie bezpiecznej nawierzchni piaskowej. Piasek bez cząstek pyłowych i iłowych, wielkość ziaren 0.2-2.0mm, minimalna grubość warstwy nawierzchni bezpiecznej 0.3m.

Montaż:

Montaż urządzenia zabawowego za pomocą kotew w fundamencie betonowym (zgodnie z zaleceniami producenta).

- Bujak sprężynowy

Urządzenie musi posiadać certyfikat zezwalający na stosowanie na publicznych placach zabaw.

Wymiary urządzenia 0.24m x 0.92m. Wymiary strefy bezpiecznej Ø3.8m.

Zestaw złożony z elementów:

- Bujak sprężynowy pojedynczy x 2

Sprężyna oraz materiały metalowe ze stali cynkowanej malowanej proszkowo. Elementy wykonane z płyty HDPE barwionej w pełnej masie, co zapewni całkowitą odporność na odbarwienia i promieniowanie UV. Elementy łączące tj. śruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej. Nakrętki śrub zabezpieczone plastikowymi osłonkami.

Bujak sprężynowy pojedynczy

Strefa bezpieczna dla bujaka sprężynowego pojedynczego

Nawierzchnia bezpieczna:

Krytyczna wysokość upadku (HIC) dla bujaka wynosi 0.46m.

Na terenie przeznaczonym pod urządzenie przewiduje się wykonanie bezpiecznej nawierzchni piaskowej. Piasek bez cząstek pyłowych i iłowych, wielkość ziaren 0.2-2.0mm, minimalna grubość warstwy nawierzchni bezpiecznej 0.3m.

Montaż:

Montaż urządzenia zabawowego zgodnie z zaleceniami producenta.